76315P ATK II Harjoitustyö 2	15.2.2005

Sähköoppia: suuren vastuksen mittaaminen

Metallien hyvä sähkönjohtokyky perustuu siihen, että niissä on runsaasti ns. vapaita elektroneja, jotka herkkäliikkeisinä siirtävät sähkövirtaa eteenpäin. Metallin läpi kulkeva sähkövirta on suoraan verrannollinen sen päiden välille tuotettuun potentiaalieroon, eli I~U. Verrannollisuuskerroin on 1/R, missä R on metallin resistanssi. Näin saadaan siis

(1)	I =U/R

Resistanssi on aineelle ominainen, ja se kuvastaa ko. aineen kykyä vastustaa sähkövirtaa. Resistanssin määrittäminen onnistuu esim. Wheatstonen sillan avulla, jolloin tarvitaan apuna vastusta, jonka resistanssi tunnetaan. Jos mitattavan aineen resistanssi on suuri, ei sen määrittäminen onnistu Wheatstonen sillan avulla. Sen sijaan on käytettävä RC-piiriä, jossa kondensaattori (kapasitanssi C) ladataan ensin jännitteeseen ja annetaan sitten purkautua mitattavan suuren vastuksen läpi. Koska kondensaattorin levyjen välillä on sama jännite kuin vastuksen yli, saadaan yhtälö kondensaattorin jännitteelle

(2)	U = -RC(dU/dt)

Tämän differentiaaliyhtälön ratkaisu on

(3)	U = D exp(-t/RC)

missä D on integroimisvakio. Tästä saadaan suoran yhtälö

(4)	ln(U) = -t/RC+ K

missä K on vakio.

Oletetaan, että olemme mitanneet kondensaattorin levyjen välistä potentiaalieroa (mittalaitteen sisäinen

resistanssi oletetaan nollaksi) U ajan t funktiona hetkillä t = 0, 1, 2,...,10s, ja saaneet vastaavasti U = 2.40, 2.19, 1.91, 1.74, 1.50, 1.23, 1.02, 0.87, 0.65, 0.46, 0.28 V. Otetaan logaritmit mitatuista jännitteen

arvoista, tehdään suoran sovitus ja lasketaan resistanssi yhtälön (4) avulla. Kondensaattorin kapasitanssi on C = 10.0 ± 0.1 pF. Tehdään virheen arvionti kokonaisdifferentiaalin avulla. Kulmakertoimen virhe saadaan Regress-funktiolla (standard error, SE). Huomaa, että kokonaisdifferentiaalin lausekkeessa kaikki termit tulee laskea yhteen positiivisina!

Ilmoita lopputuloksena laskettu resistanssi virherajoineen ja piirrä mittauspisteet ja sovitettu suora sa-

vaan.